Приложение 3

Критерии оценки условий труда

Извлечение из классификации условий труда и характера труда по степеням вредности и опасности, тяжести и напряженности

| N9 | Фактор | 111 класс: вредные и опасные условия и характер труда |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | 1 степень | II степень | III степень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Вредные химические вещества | превышение ПДК |  |  |
| 1 | 1 класс опасности | до 2 раз | 2,1 — 4 раза | > 4 раз |
|  | 2 класс опасности | до 3 раз | 3,1—5 раз | > 5 раз |
|  | 3—4 классы опасности | до 4 раз | 4,1 —6 раз | > 6 раз |
| 2 | Пыль преимущественно фиброгенного действия | Превышение ПДК |  |  |
|  |  | до 2 раз | 2,1 — 5 раз | > 5 раз |
| 3 | Вибрация (общая и локальная) | Превышение ПДУ |  |  |
|  |  | ДО 3 дБ | 3,1 -б дБ | >6 дБ |
| 4 | Шум | Превышение ПДУ |  |  |
|  |  | до 10 дБА | 10—15 дБА | > 15 дБ А |
| 5 | Инфразвук | Выше ПДУ | — | — |
| 6 | Ультразвук | Выше ПДУ | — | — |
| 7 | Неионизирующие излучения: |  |  |  |
|  | радиочастотный диапазон | Выше ПДУ | — | — |
|  | диапазон промышленной частоты | Выше ПДУ | — | — |
|  | оптический диапазон | Выше ПДУ |  | _ |
|  | (лазерное излучение) |  |  |  |
| 8 | Микроклимат в помещении: | Выше предельно допустимых значений в теплый период или ниже минимально допустимых значений в холодный период ' * |  |  |
|  | температура воздуха, град. | До 4 град | 4,1 — 8 град. | Выше 8 град. |
|  | скорость движения воздуха, м/сек | Выше уровней допустимых величин в холодный и теплый периоды года или ниже минимально допустимых в теплый период года |  |  |
|  |  | До 3 раз | Более 3 раз | — |
|  | относительная влажность воздуха, %, | Превышение уровней, допустимых санитарными нормативами в теплый период года |  |  |
|  |  | До 25% | Более 25% | - |
|  | инфракрасное излучение, Вт/м кв. | 141 —350 | 351 -2800 | Выше 2800 |
| 9 | Температура наружного воздуха (при работе на открытом воздухе), град. |  |  |  |
|  | летом | До 32 | 32,1-г 40 | Выше 40 |
|  | зимой | -(10 —14) | -(15-20) | Ниже -20 |
| 10 | Атмосферное давление |  |  |  |
|  | повышенное, атм. | 1,3 —1,8 | 1,9-3,1 | > 3 |
|  | пониженное (м над уровнем моря) | 1100-2000 | 2100-4000 | Выше 4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Биологические факторы: |  |  |  |
|  | Микроорганизмы | Превышение ПДК |  |  |
|  | 1 класс опасности | До 2 раз | 2,1-4 | > 4 |
|  | 2 класс опасности | До 3 раз | 3,1-^-6 | >6 |
|  | 3—4 классы опасности | До 5 раз | 5,1-10 | > 10 |
|  | Белковые препараты | Превышение ПДК |  |  |
| 11 | 1 класс опасности | До 3 раз | 3,1—5 | >5 |
|  | 2 класс опасности | До 5 раз | 5,1-10 | > 10 |
|  | 3—4 классы опасности | До 10 раз | 10,1—20 | >20 |
|  | Природные компоненты организма (аминокислоты, витамины и др.) | Превышение ПДК |  |  |
|  | 1 класс опасности | До 5 раз | 5,1-10 | > 10 |
|  | 2 класс опасности | До 7 раз | 7,1-15 | > 15 |
|  | 3—4 классы опасности | До 10 раз | 10,1-20 | >20 |
| 12 | Тяжесть работы: |  |  |  |
|  | Динамичная работа |  |  |  |
|  | Мощность внешней работы, Вт, при | Муж. больше 90 |  |  |
|  | работе с участием мыш1 нижних конечностей и туловища | Жен. больше 63 |  |  |
|  | То же, при работе с преимущественным участием мышц плечевого пояса | Муж. больше 45 |  |  |
|  |  | Жен. больше 30,5 |  | — |
|  | Масса подъема и перемещения груза, кг | Муж. 31-35 | >35 |  |
|  |  | Жен. 11-15 | >15 | - |
|  | Мелкие стереотипные движения кистей и пальцев рук, количество за смену | 40001-60000 | 60001-80000 | > 80000 |
|  | Статическая нагрузка |  |  |  |
|  | Величина нагрузки за смену, (Кг х с) при удержании груза одной рукой | 43001-97000 | Выше 97000 |  |
|  | двумя руками | 97001-208000 | Выше 208000 | — |
|  | с участием мышц туловища и ног | 130001-260000 | Выше 260000 | - |
|  |  | Пребывание в наклонном положении до 30град. 26—50%про- должйтельности смены | Пребывание в наклонном положении за 30 град, более 50% продолжительности смены |  |
|  | Рабочая поза |  |  |  |
|  |  | Пребывание в вынужденном положении (на коленях, вприсядку и т. п.) до 25% продолжительности смены | Пребывание в вынужденном положении (на коленях, вприсядку и т. п.) более 25% продолжительности смены | — |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наклоны туловища | Вынужденные наклоны более 30 град. 101-Т-300 раз за смену | Вынужденные наклоны более 30 град, и более 300 раз за смену | - |
|  | Перемещение в пространстве (переходы, обусловленные технологическим процессом) | 10,1 — 17 км за смену | Свыше 17 км за смену |  |
| 13 | Напряженность труда |  |  |  |
|  | Внимание |  |  |  |
|  | продолжительность сосредоточения (% к продолжительности смены) | Выше 75 | — | - |
|  | частота сигналов в среднем за час | Выше 300 | - | - |
|  | Напряженность анализаторных функций: |  |  |  |
|  | зрение (категория зрительных работ по СНиП 11-4-79) | Высокоточая | Особо точная с применением оптических приборов | - |
|  | слух (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцирования сигналов) | Разборчивость слов и сигналов более 70% | ‘ | - |
|  | Эмоциональная и интеллектуальная напряженность | Решение трудных задач в условиях дефицита времени и информации с повышенной ответственностью | Особый риск, опасность, ответственность за безопасность других лиц | - |
|  | Однообразие |  |  |  |
|  | количество элементов в многократно повторяемой операции (приеме) | 3 — 2 | - | - |
|  | продолжительность выполнения повторяемых операций, сек | 19 | “ - | - |
|  | Время слежения за ходом производственного процесса без активных действий (в% к продолжительности смены) | 96 и более | - | - |
| 14 | Сменность | Нерегулярная сменность с работой в ночную смену | - ' | - |